Zadatak 4

Vršimo tabelarni proračun učestalosti protoka i crtamo odgovarajući grafik.

- Vrednosti τi i Hi čitamo sa grafika datog u zadatku.

- Δτi=τi-τi-1;

-ΔHi=Hi-Hi-1;

-Učestalost protoka dobijamo kao količnik  usr,i=-τiHi .

Tabela 4.1 Proračun učestalosti protoka

| i | τi | Hi | Δτ(Hi) | ΔHi | usr,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [mnm] | [-] | [m] | [m-1] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 0 | 1 | 33,25 |  |  |  |
| 1 | 0,989 | 33,50 | -0,011 | 0,25 | 0,044 |
| 2 | 0,919 | 34,00 | -0,070 | 0,50 | 0,140 |
| 3 | 0,828 | 34,50 | -0,091 | 0,50 | 0,182 |
| 4 | 0,753 | 35,00 | -0,075 | 0,50 | 0,150 |
| 5 | 0,658 | 35,50 | -0,095 | 0,50 | 0,190 |
| 6 | 0,477 | 36,00 | -0,181 | 0,50 | 0,362 |
| 7 | 0,277 | 36,50 | -0,200 | 0,50 | 0,400 |
| 8 | 0,100 | 37,00 | -0,177 | 0,50 | 0,354 |
| 9 | 0,058 | 37,50 | -0,042 | 0,50 | 0,084 |
| 10 | 0,036 | 38,00 | -0,022 | 0,50 | 0,044 |
| 11 | 0 | 38,50 | -0,036 | 0,50 | 0,072 |

Zatim crtamo krivu protoka na osnovu datih podataka:

Nakon toga vršimo tabelarni proračun linije trajanja proticaja i crtamo odgovarajući grafik.

-Hi  čitamo sa grafika krive trajanja vodostaja.

-Qi čitamo sa grafika krive protoka.

Tabela 4.2 Proračun linije trajanja proticaja

| i | τi | Hi | Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [mnm] | [m3/s] |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 0 | 0 | 38,5 | 13000 |
| 1 | 0,1 | 37 | 8600 |
| 2 | 0,2 | 36,63 | 8000 |
| 3 | 0,3 | 36,46 | 7600 |
| 4 | 0,4 | 36,17 | 7100 |
| 5 | 0,5 | 35,92 | 6600 |
| 6 | 0,6 | 35,6 | 6000 |
| 7 | 0,7 | 35,27 | 5500 |
| 8 | 0,8 | 34,67 | 4600 |
| 9 | 0,9 | 34,04 | 3900 |
| 10 | 1 | 33,25 | 3200 |

Onda vršimo tabelarni proračun prosečne godišnje proizvodnje električne energije

- Koristimo zadate podatke: KGV=const.=70 mnm;   Qinst=9,2*103m3s;   η=0,95;

-τi i Hi čitamo sa odgovarajućih grafika;

- Qhe,i takođe čitamo sa grafika, osim u slučaju kada je Qi≥Qinst kada uzimamo vrednost Qinst;

- fi=Qhe,iKGV-Hi;

- fsr,i=fi+fi-12;

- ∆ti=τi-τi-1*365*24;

- ∆Eiηρg=fsr,i∆ti*10-6

Tabela 4.3 Proračun prosečne godišnje proizvodnje električne energije

| i | τi | Qhe,i | Hi | fi | fsr,i | Δti | ΔEi/ηρg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [m3/s] | [mnm] | [m4/s] | [m4/s] | [h] | [(m4/s)*h]*10⁶ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 0 | 0 | 9200 | 38,5 | 289800 |  |  |  |
| 1 | 0,07 | 9200 | 37,3 | 300840 | 295320 | 613,2 | 181,0902 |
| 2 | 0,1 | 8600 | 37 | 283800 | 292320 | 262,8 | 76,8217 |
| 3 | 0,2 | 8000 | 36,63 | 266960 | 275380 | 876 | 241,2329 |
| 4 | 0,3 | 7600 | 36,46 | 254904 | 260932 | 876 | 228,5764 |
| 5 | 0,4 | 7100 | 36,17 | 240193 | 247548,5 | 876 | 216,8525 |
| 6 | 0,5 | 6600 | 35,92 | 224928 | 232560,5 | 876 | 203,723 |
| 7 | 0,6 | 6000 | 35,6 | 206400 | 215664 | 876 | 188,9217 |
| 8 | 0,7 | 5500 | 35,27 | 191015 | 198707,5 | 876 | 174,0678 |
| 9 | 0,8 | 4600 | 34,67 | 162518 | 176766,5 | 876 | 154,8475 |
| 10 | 0,9 | 3900 | 34,04 | 140244 | 151381 | 876 | 132,6098 |
| 11 | 1 | 3200 | 33,25 | 117600 | 128922 | 876 | 112,9357 |
|  |  |  |  |  |  | Σ | 1911,679 |

Odavde sledi da jeEi=1911,679*0,95*9,81*1000=17815,892 GWh

Sada analiziramo promenu proizvodnje električne energije u dva slučaja:

1. ako se poveća KGV za 2 m, odnosno ako je KGV=72 m;

2. ako se poveća Qinst za 15%, odnosno ako je Qinst=10,58*103m3s

Slučaj 1.

U ovom slučaju će tabela 4.3 imati sledeći oblik:

| i | τi | Qhe,i | Hi | fi | fsr,i | Δti | ΔEi/ηρg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [m3/s] | [mnm] | [m4/s] | [m4/s] | [h] | [(m4/s)*h]*10⁶ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 0 | 0 | 9200 | 38,5 | 308200 |  |  |  |
| 1 | 0,07 | 9200 | 37,3 | 319240 | 313720 | 613,2 | 192,3731 |
| 2 | 0,1 | 8600 | 37 | 301000 | 310120 | 262,8 | 81,49954 |
| 3 | 0,2 | 8000 | 36,63 | 282960 | 291980 | 876 | 255,7745 |
| 4 | 0,3 | 7600 | 36,46 | 270104 | 276532 | 876 | 242,242 |
| 5 | 0,4 | 7100 | 36,17 | 254393 | 262248,5 | 876 | 229,7297 |
| 6 | 0,5 | 6600 | 35,92 | 238128 | 246260,5 | 876 | 215,7242 |
| 7 | 0,6 | 6000 | 35,6 | 218400 | 228264 | 876 | 199,9593 |
| 8 | 0,7 | 5500 | 35,27 | 202015 | 210207,5 | 876 | 184,1418 |
| 9 | 0,8 | 4600 | 34,67 | 171718 | 186866,5 | 876 | 163,6951 |
| 10 | 0,9 | 3900 | 34,04 | 148044 | 159881 | 876 | 140,0558 |
| 11 | 1 | 3200 | 33,25 | 124000 | 136022 | 876 | 119,1553 |
|  |  |  |  |  |  | Σ | 2024,35 |

Odavde sledi da je Ei=2024,35*0,95*9,81*1000=18865,93 GWh, pa možemo zaključiti da će se, u ovom slučaju, proizvodnja energije promeniti za

18865,93-17815,89217815,892*100=5,894%

Slučaj 2.

U ovom slučaju će tabela 4.3 imati sledeći oblik:

| i |  |  | Hi | fi | fsr,i | Δti | ΔEi/ηρg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [m3/s] | [mnm] | [m4/s] | [m4/s] | [h] | [(m4/s)*h]*10⁶ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 0 | 0 | 10580 | 38,5 | 333270 |  |  |  |
| 1 | 0,03 | 10580 | 37,92 | 339406,4 | 336338,2 | 262,8 | 88,38968 |
| 2 | 0,1 | 8600 | 37 | 283800 | 311603,2 | 613,2 | 191,0751 |
| 3 | 0,2 | 8000 | 36,63 | 266960 | 275380 | 876 | 241,2329 |
| 4 | 0,3 | 7600 | 36,46 | 254904 | 260932 | 876 | 228,5764 |
| 5 | 0,4 | 7100 | 36,17 | 240193 | 247548,5 | 876 | 216,8525 |
| 6 | 0,5 | 6600 | 35,92 | 224928 | 232560,5 | 876 | 203,723 |
| 7 | 0,6 | 6000 | 35,6 | 206400 | 215664 | 876 | 188,9217 |
| 8 | 0,7 | 5500 | 35,27 | 191015 | 198707,5 | 876 | 174,0678 |
| 9 | 0,8 | 4600 | 34,67 | 162518 | 176766,5 | 876 | 154,8475 |
| 10 | 0,9 | 3900 | 34,04 | 140244 | 151381 | 876 | 132,6098 |
| 11 | 1 | 3200 | 33,25 | 117600 | 128922 | 876 | 112,9357 |
|  |  |  |  |  |  | Σ | 1933,232 |

Odavde sledi da je Ei=1933,232*0,95*9,81*1000=18016,755 GWh, pa možemo zaključiti da će se, u ovom slučaju, proizvodnja energije promeniti za

18016,755-17815,89217815,892*100=1,127%