Zadatak3

Vršimo tabelarni proračun zapremine pale vode.

- Zapreminu pale vode dobijamo po formuli  Vp=i=1nAi Pi, podatke u kolonama 3. i 4. uzimamo iz zadatka.

Tabela 3.1 Proračun zapremine pale vode

| i | kišomerna | Ai | Pi | Ai*Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stanica |  |  |  |
| [-] | [-] | [km²] | [mm] | [x10³ m³] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Sv. Nikola | 168 | 69 | 11592 |
| 2 | Bazovik | 128 | 71 | 9088 |
| 3 | Kamenica | 410 | 66 | 27060 |
| 4 | Polje | 181 | 56 | 10136 |
| 5 | Sićevo | 170 | 53 | 9010 |
| 6 | Selište | 187 | 55 | 10285 |
|  | Σ | 1244 | Σ | 77171 |
|  |  | Asliva |  | Vp |

Određujemo srednju prosečnu visinu padavina na slivu  Psr=VpAsliva=771710001244000000=0,062 m

Zatim vršimo tabelarni proračun zapremine otekle vode.

-Protok Qi dobijamo sa hidrograma koji smo nacrtali kombinujući nivogram i krivu protoka.

Srednji protok dobijamo po formuli Qsr,i=Qi+Qi-12.

- ∆Si=Qsr,i∆ti.

-Si=Si-1+∆Si

Tabela 3.2 Proračun zapremine otekle vode.

| i | t | Qi | Qsr,i | Δti | ΔSi | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [h] | [m³/s] | [m³/s] | [h] | [x10³m³] | [x10³m³] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 0 | 0 | 1,5 |  |  |  | 0 |
| 1 | 12 | 9 | 5,25 | 12 | 226,8 | 226,8 |
| 2 | 24 | 57,75 | 33,375 | 12 | 1441,8 | 1668,6 |
| 3 | 36 | 89,25 | 73,5 | 12 | 3175,2 | 4843,8 |
| 4 | 48 | 88,5 | 88,875 | 12 | 3839,4 | 8683,2 |
| 5 | 60 | 54 | 71,25 | 12 | 3078 | 11761,2 |
| 6 | 72 | 37,5 | 45,75 | 12 | 1976,4 | 13737,6 |
| 7 | 84 | 21 | 29,25 | 12 | 1263,6 | 15001,2 |
| 8 | 96 | 6 | 13,5 | 12 | 583,2 | 15584,4 |
| 9 | 108 | 1 | 3,5 | 12 | 151,2 | 15735,6 |
| 10 | 120 | 1 | 1 | 12 | 43,2 | 15778,8 |

Bazni oticaj  Vb=Q0+Q1202*120*3600=540000 m3

Direktni oticaj Vd=V0-Vb=15238800 m3

Koeficijent oticaja k=VdVp=0,197