Zadatak 11

- Vršimo tabelarni proračun protoka dotoka Qd i protoka prelivanja Qp

- Vrednosti vremena t su zadate u postavci zadatka. Vreme kada počinje prelivanje je određeno alatkom goal seek u excel-u.

- Qd,i=Qmax*10-2tmaxt1-ttmax2, tmax=20 h.

- Vi računamo na dva načina, u zavisnosti od toga da li je počelo prelivanje, tj. ako nije počelo koristimo formulu Vi=Vi-1+Qd,i-1(ti-ti-1) , a ako jeste koristimo Vi=Vi-1+(Qd,i-1-Qp,i-1)(ti-ti-1)

- hp,i računamo putem fomule hp,i=-3,55+3,552-4*0,125*(-Vi106)2*0,125, koja proizilazi iz linearne interpolacije površina A.

- Qp,i računamo po formuli Qp,i=m*L*2gh32 .

Tabela 11.1 Proračun protoka dotoka Qd i protoka prelivanja Qp

| i | ti | Qd,i | Vi | hp,i | Qp,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [h] | [m3s] | m3 | [m] | [m3s] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | 6,00 | 0,199 | 0,000 |  |  |
| 2 | 8,00 | 5,832 | 0,001 |  |  |
| 3 | 10,00 | 36,800 | 0,043 |  |  |
| 4 | 12,00 | 107,774 | 0,308 |  |  |
| 5 | 14,00 | 203,566 | 1,084 |  |  |
| 6 | 16,00 | 292,313 | 2,550 |  |  |
| 7 | 16,81 | 320,049 | 3,400 | 0 | 0 |
| 7 | 17,00 | 325,767 | 0,222 | 0,062275 | 0,602326 |
| 8 | 18,00 | 349,644 | 1,392 | 0,386886 | 9,326771 |
| 9 | 19,00 | 363,567 | 2,617 | 0,71906 | 23,63227 |
| 10 | 20,00 | 368,000 | 3,841 | 1,043637 | 41,32206 |
| 11 | 21,00 | 363,987 | 5,017 | 1,349174 | 60,73785 |
| 12 | 22,00 | 352,912 | 6,109 | 1,62752 | 80,4724 |
| 13 | 23,00 | 336,293 | 7,090 | 1,873476 | 99,38704 |
| 14 | 24,00 | 315,632 | 7,942 | 2,084333 | 116,6295 |
| 15 | 25,00 | 292,313 | 8,659 | 2,259368 | 131,6249 |
| 16 | 26,00 | 267,538 | 9,375 | 2,43256 | 147,0459 |
| 17 | 28,00 | 217,408 | 10,243 | 2,639906 | 166,2418 |
| 18 | 30,00 | 170,810 | 10,611 | 2,727186 | 174,554 |
| 19 | 32,00 | 130,571 | 10,584 | 2,720816 | 173,9427 |
| 20 | 34,00 | 97,584 | 10,272 | 2,646834 | 166,8966 |
| 21 | 36,00 | 71,571 | 9,773 | 2,527922 | 155,7769 |
| 22 | 38,00 | 51,667 | 9,167 | 2,382314 | 142,5135 |
| 23 | 40,00 | 36,800 | 8,513 | 2,223775 | 128,5268 |
| 24 | 42,00 | 25,910 | 7,852 | 2,062132 | 114,771 |
| 25 | 44,00 | 18,062 | 7,212 | 1,903991 | 101,8251 |
| 26 | 46,00 | 12,482 | 6,609 | 1,753487 | 89,99355 |
| 27 | 48,00 | 8,561 | 6,051 | 1,61294 | 79,39351 |
| 28 | 50,00 | 5,832 | 5,541 | 1,483403 | 70,02387 |
| 29 | 52,00 | 3,950 | 5,079 | 1,365079 | 61,81506 |
| 30 | 54,00 | 2,661 | 4,662 | 1,257641 | 54,6629 |
| 31 | 56,00 | 1,785 | 4,288 | 1,160449 | 48,4503 |
| 32 | 58,00 | 1,192 | 3,952 | 1,072703 | 43,06025 |
| 33 | 60,00 | 0,793 | 3,650 | 0,993545 | 38,38302 |

- Zatim crtamo grafik ulaznog i izlaznog hidrograma

Grafik 11.1 ulazni i izlazni hidrogram