Zadatak 7

- postupak izrade je dat u postavci zadatka

Tabela 7.1

| i | godina | Xi= | Xi, rastuće | Yi, rastuće= | Fe,i | FG,i | FLN,i | ǀFG,i-Fe,iǀ | ǀFLN,i-Fe,iǀ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qmax, god, i |  | log(Xi) |  |  |  |  |  |  |
| [-] | [-] | [m3/s] | [m3/s] | [log(m3/s)] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  |
| 1 | 1971 | 589 | 357 | 2,552668 | 0,047619 | 0,029524 | 0,036637 | 0,018095 | 0,010982 |  |
| 2 | 1972 | 493 | 376 | 2,575188 | 0,095238 | 0,042876 | 0,051503 | 0,052362 | 0,043735 |  |
| 3 | 1973 | 597 | 450 | 2,653213 | 0,142857 | 0,130499 | 0,14146 | 0,012358 | 0,001397 |  |
| 4 | 1974 | 450 | 477 | 2,678518 | 0,190476 | 0,176072 | 0,185865 | 0,014405 | 0,004611 |  |
| 5 | 1975 | 538 | 493 | 2,692847 | 0,238095 | 0,205853 | 0,21447 | 0,032243 | 0,023626 |  |
| 6 | 1976 | 872 | 538 | 2,730782 | 0,285714 | 0,297469 | 0,301408 | 0,011755 | 0,015693 |  |
| 7 | 1977 | 660 | 552 | 2,741939 | 0,333333 | 0,327444 | 0,329694 | 0,005889 | 0,003639 |  |
| 8 | 1978 | 688 | 577 | 2,761176 | 0,380952 | 0,38155 | 0,38075 | 0,000598 | 0,000203 |  |
| 9 | 1979 | 1120 | 589 | 2,770115 | 0,428571 | 0,407491 | 0,405269 | 0,02108 | 0,023303 |  |
| 10 | 1980 | 905 | 593 | 2,773055 | 0,47619 | 0,416103 | 0,413418 | 0,060088 | 0,062773 |  |
| 11 | 1981 | 751 | 597 | 2,775974 | 0,52381 | 0,424689 | 0,421549 | 0,099121 | 0,10226 |  |
| 12 | 1982 | 477 | 660 | 2,819544 | 0,571429 | 0,553874 | 0,544952 | 0,017554 | 0,026476 |  |
| 13 | 1983 | 376 | 688 | 2,837588 | 0,619048 | 0,605951 | 0,595477 | 0,013096 | 0,02357 |  |
| 14 | 1984 | 593 | 751 | 2,87564 | 0,666667 | 0,707794 | 0,696073 | 0,041127 | 0,029406 |  |
| 15 | 1985 | 577 | 800 | 2,90309 | 0,714286 | 0,771877 | 0,760832 | 0,057592 | 0,046546 |  |
| 16 | 1986 | 1075 | 872 | 2,940516 | 0,761905 | 0,844166 | 0,835468 | 0,082262 | 0,073564 |  |
| 17 | 1987 | 800 | 902 | 2,955207 | 0,809524 | 0,867659 | 0,860109 | 0,058135 | 0,050585 |  |
| 18 | 1988 | 552 | 905 | 2,956649 | 0,857143 | 0,86982 | 0,862385 | 0,012677 | 0,005242 |  |
| 19 | 1989 | 902 | 1075 | 3,031408 | 0,904762 | 0,95007 | 0,947863 | 0,045308 | 0,043101 |  |
| 20 | 1990 | 357 | 1120 | 3,049218 | 0,952381 | 0,961472 | 0,960073 | 0,009091 | 0,007693 |  |
|  |  | Xsr | 668,6 | 2,803717 | Ysr |  | max | 0,099121 | 0,10226 |  |
|  |  | Sx | 217,5731 | 0,140163 | Sy |  | DN,G | 0,124121 | 0,12726 | DN,LN |
|  |  | Cvx | 0,325416 | 0,049992 | Cvy |  |  |  |  |  |
|  |  | Csx | 0,637007 | 0,04948 | Csy |  |  |  |  |  |

Tabela 7.2

|  |  |  | Gumbelova raspodela |  |  | Logaritamsko-normalna raspodela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(Xi) | P(Xi) | F(Xi) | Yi,G | Xi,G,rač | Xi,G,graf | Zi,N | Yi | Xi,LN,rač | Xi,LN,graf |
| [godine] | [-] | [-] | [-] | [m3/s] | [m3/s] | [-] | [log(m3/s)] | [m3/s] | [m3/s] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 50 | 0,02 | 0,98 | 3,901939 | 1232,878 | 1240 | 2,053749 | 3,09157 | 1234,726 | 1300 |
| 100 | 0,01 | 0,99 | 4,600149 | 1351,37 | 1360 | 2,326348 | 3,129778 | 1348,273 | 1400 |
| 1000 | 0,001 | 0,999 | 6,907255 | 1742,902 | 1740 | 3,090232 | 3,236844 | 1725,218 | 1800 |
| 10000 | 0,0001 | 0,9999 | 9,21029 | 2133,743 |  | 3,719016 | 3,324974 | 2113,364 | 2200 |