Zadatak 8

Tabela 8.1 podaci za crtanje H-T-P krivih

| Trajanje | H-visina kiše [mm] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kiše | P-povratni period [god] |  |  |  |  |
| Tk [min] | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 10 | 10,9 | 15,1 | 17,9 | 20,7 | 26,9 |
| 15 | 13,2 | 18,0 | 21,2 | 24,4 | 31,6 |
| 20 | 15,0 | 20,6 | 24,3 | 28,0 | 36,6 |
| 30 | 17,0 | 23,4 | 27,7 | 31,9 | 41,7 |
| 45 | 18,9 | 25,7 | 30,2 | 34,6 | 44,5 |
| 60 | 20,3 | 27,6 | 32,6 | 37,5 | 48,7 |
| 90 | 21,9 | 30,2 | 35,9 | 41,5 | 54,6 |
| 120 | 23,3 | 31,7 | 37,6 | 43,4 | 56,8 |

Grafik 8.1 H-T-P krive

- Kako je intenzitet padanja kiše i=HT, pravimo sledeću tabelu

Tabela 8.2 Podaci za crtanje I-T-P krivih

| Trajanje | i-intenzitet kiše [mm/min] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kiše | P-povratni period [god] |  |  |  |  |
| Tk [min] | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 10 | 1,090 | 1,510 | 1,790 | 2,070 | 2,690 |
| 15 | 0,880 | 1,200 | 1,413 | 1,627 | 2,107 |
| 20 | 0,750 | 1,030 | 1,215 | 1,400 | 1,830 |
| 30 | 0,567 | 0,780 | 0,923 | 1,063 | 1,390 |
| 45 | 0,420 | 0,571 | 0,671 | 0,769 | 0,989 |
| 60 | 0,338 | 0,460 | 0,543 | 0,625 | 0,812 |
| 90 | 0,243 | 0,336 | 0,399 | 0,461 | 0,607 |
| 120 | 0,194 | 0,264 | 0,313 | 0,362 | 0,473 |

Grafik 8.2 I-T-P krive u logaritamskoj razmeri

-Pravimo tabelu 8.3 radi proračuna  Qmer,i

- Lk=460 m ;V=0,15ms ;

- tc1=LV=3066,667 s=51,111 min

- tc2=0,6*LV=30,667 min

- tc3=0,4*LV=20,444 min

-tmer=maxtc1,tc2,tc3=51,111 min

- A i C nam je dato.

- imer određujemo tako što sa grafika H-T-P za povratni period od 5 godina očitavamo hmer za tmer=51,111, a zatim određujemo imer  po formuli  imer=hmertmer. U ovom slučaju smo to rešili alatkom trend line u excel-u, dobivši aproksimaciju hmer=6,6727ln(tmer)+0,1862, odakle sledi da je hmer=26,44 mm a samim tim i imer=0,517mmmin=8,62*10-6ms.

- Qmer,i=Ai*Ci*imer

Tabela 8.3 proračun Qmer,i

| i | Ai | Ci | tc,i | tc,mer | Qmer,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [ha] | [-] | [min] | [min] | [m3/s] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | 12 | 0,3 | 51,111 | 51,111 | 0,310 |
| 2 | 4 | 0,8 | 30,667 |  | 0,276 |
| 3 | 3 | 0,9 | 20,444 |  | 0,233 |

- Zatim vršimo tabelarni proračun ukupnog protoka kroz propust P u zavisnosti od vremena t i crtamo grafik te zavisnosti.

Tabela 8.4 Proračun ukupnog protoka kroz propust P

| t | Qu | Q1(t) | Q2(t) | Q3(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [min] | [m3/s] | [m3/s] | [m3/s] | [m3/s] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,444 | 0,357 | 0,124 | 0 | 0,233 |
| 51,111 | 0,819 | 0,31 | 0,276 | 0,233 |
| 71,555 | 0,462 | 0,186 | 0,276 | 0 |
| 102,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grafik 8.3 Zavisnost protoka kroz propust P od vremena t

- Sa grafika vidimo da je Qmax=Q1+Q2+Q3=0,819m3s , pa nepoznatu dimenziju propust proračunavamo za ovu veličinu. Visinu dobijamo iz uslova da voda pri prolazu kroz propust bez nizvodnih uticaja na tečenje teče kritičnom visinom koju određujemo po formuli Fr=Q2*Bg*A3=Q2*1g*(hkr*1)3=1⇒hkr=3Q2g=0,41 m. Zatim iz uslova zadatka da se obezbedi bar 50cm vazdušnog prosotra dobijamo konačnu visinu propusta Hp=0,41+0,5=0,91 m