Zadatak 9

-Ulazni podaci:

- Asl=12 km2  površima sliva

- L=6 km   dužina toka

- Lc=3.6 km    dužina toka od težišta sliva

- I=1.8 %    podužni pad toka

-Prvo računamo hidrološki broj CN za ceo sliv.

- Pi je zadato.

-Ai=Pi/100*Asl

Tabela 9.1 Proračun hidrološkog broja CN za ceo sliv

| i | Pi | Ai | CNi | AiCNi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [%] | [km2] | [-] | [km2] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| šuma | 11 | 1,32 | 83 | 109,56 |
| stalna | 72 | 8,64 | 88 | 760,32 |
| livada |  |  |  |  |
| žitarice | 16 | 1,92 | 85 | 163,2 |
| zemljani | 0,3 | 0,036 | 87 | 3,132 |
| put |  |  |  |  |
| seosko | 0,7 | 0,084 | 86 | 7,224 |
| domaćinstvo |  |  |  |  |
|  |  |  | Σ | 1043,436 |

- CN=AiCNiAsl=1043,43612=86,953

- d=1000CN-10*25,4=38,112 mm

- Trajanje padavina   tp=a*tk+t0

- Proračun koeficijenta a

Tabela 9.2 koeficijent a

| Asl | a |
| --- | --- |
| [km2] | [-] |
| <10 | 0,3 |
| 10-140 | 0,3-0,6 |

interpolacijom a=0,305

-Proračun koeficijenta k

Tabela 9.3 koeficijent k

| Asl | k |
| --- | --- |
| [km2] | [-] |
| <10 | 1,1 |
| 10-50 | 1,1-1,4 |

interpolacijom k=1,112

- t0=min1,06LI0,49=2,685 h0,4*L0,67(L*LcI)0,086=2,114*1,348=2,85 h=2,685 h

- tp=0,305*tk+2,685

- Vršimo tabelarni proračun maksimalnog proticaja verovatnoće 1%, za slučaj kiše ravnomernog intenziteta, a zatim crtamo krafik zavisnosti maksimalnog proticaja u zavisnosti od trajanja kiše:

- P=21*tk0,25

- Pe=(p-0,2d)2p+0,8d ;  p≥0,2d∅             ; p<0,2d

-Tp=tk2+tp=0,805*tk+2,685

- Tb=Tp1+k=2,112Tp

- Qmax=2Pe*AslTb

Tabela 9.4 Proračun maksimalnog proticaja verovatnoće 1%, za slučaj kiše ravnomernog intenziteta

| tk | P | Pe | Tp | Tb | Qmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [min] | [mm] | [mm] | [min] | [min] | [m3s] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 30 | 49,14729 | 21,65224 | 185,25 | 391,248 | 22,13658 |
| 45 | 54,39042 | 25,7687 | 197,325 | 416,7504 | 24,73298 |
| 60 | 58,44631 | 29,04417 | 209,4 | 442,2528 | 26,26929 |
| 90 | 64,68148 | 34,20932 | 233,55 | 493,2576 | 27,74155 |
| 115 | 68,76917 | 37,66848 | 253,675 | 535,7616 | 28,12332 |
| 116 | 68,91818 | 37,79556 | 254,48 | 537,4618 | 28,12893 |
| 117 | 69,06623 | 37,92188 | 255,285 | 539,1619 | 28,13395 |
| 118 | 69,21334 | 38,04746 | 256,09 | 540,8621 | 28,13838 |
| 119 | 69,35951 | 38,17231 | 256,895 | 542,5622 | 28,14225 |
| 120 | 69,50477 | 38,29643 | 257,7 | 544,2624 | 28,14557 |
| 121 | 69,64912 | 38,41984 | 258,505 | 545,9626 | 28,14834 |
| 122 | 69,79258 | 38,54255 | 259,31 | 547,6627 | 28,15058 |
| 123 | 69,93516 | 38,66457 | 260,115 | 549,3629 | 28,1523 |
| 124 | 70,07687 | 38,7859 | 260,92 | 551,063 | 28,15351 |
| 125 | 70,21773 | 38,90656 | 261,725 | 552,7632 | 28,15423 |
| 126 | 70,35775 | 39,02655 | 262,53 | 554,4634 | 28,15447 |
| 127 | 70,49693 | 39,14588 | 263,335 | 556,1635 | 28,15423 |
| 128 | 70,6353 | 39,26457 | 264,14 | 557,8637 | 28,15352 |
| 129 | 70,77286 | 39,38261 | 264,945 | 559,5638 | 28,15236 |
| 130 | 70,90962 | 39,50003 | 265,75 | 561,264 | 28,15076 |
| 140 | 72,2356 | 40,64111 | 273,8 | 578,2656 | 28,11242 |
| 150 | 73,49235 | 41,72695 | 281,85 | 595,2672 | 28,03914 |
| 160 | 74,68774 | 42,76358 | 289,9 | 612,2688 | 27,93778 |
| 170 | 75,82834 | 43,75602 | 297,95 | 629,2704 | 27,81381 |
| 180 | 76,91967 | 44,70854 | 306 | 646,272 | 27,67166 |

Grafik 9.1 Zavisnost Qmax od tk

- Qmax=28,154 m3s⇒tk,mer=126 min⇒P=70,358mm⇒Pe=39,027mm

Grafik 9.2 Hijetogram

Sada prelazimo na drugi deo zadatka gde za gore određeno  tk,mer računamo maksimalni protok u slučaju da je kiša neravnomernog intenziteta, tj. ako je visina padavina raspoređena prema tablici priloženoj u zadatku.

Tabela 9.5 Proračun Qmax,i

| kiša | Pj | i=1jPi | i=1jPe,i | Pe,j | Qmax,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | m3s |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | 7,0358 | 7,0358 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21,1074 | 28,1432 | 7,182042 | 7,182042 | 10,36251 |
| 3 | 28,1432 | 56,2864 | 27,29078 | 20,11576 | 29,02375 |
| 4 | 14,0716 | 70,358 | 39,02676 | 11,73598 | 16,9331 |

-Kako je vreme padanja svake gore navedene kiše ponaosob tk=31,5 min, to su

Tp=0,805tk+2,685=186,457 min i Tb=2,112*Tp=393,798 min. Na osnovu ovih podataka crtamo odgovarajući grafik hijetograma.

Grafik 9.3 Hijetogrami

- Qmax=51,7081 m3s