Zadatak2

Prvo pravimo tabelu 2.1 koju koristimo za crtanje grafika zapremine akumulacije u odnosu na kotu Z (grafik 2.1), kao i grafika horizontalne površine akumulacije u odnosu na kotu Z (grafik 2.2).

-Zapreminu akumulacije između neke dve kote Z0 i Zj možemo napisati u sledećem obliku:

Va(Zj)=Z0ZjA(z)dz , a to se uspešno aproksimira sledećim izrazom: k=1jAsr,k*ΔZk

Tabela  2.1 površina i zapremina u odnosu na kotu Z:

| i | Zi | Ai | ΔZi | Asr,i | ΔVa,i | Va,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [mnm] | [km²] | [m] | [km²] | [10⁶xm³] | [10⁶xm³] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 0 | 744 | 1,04 |  |  |  |  |
| 1 | 746 | 1,18 | 2 | 1,11 | 2,22 | 2,22 |
| 2 | 748 | 1,36 | 2 | 1,27 | 2,54 | 4,76 |
| 3 | 750 | 1,56 | 2 | 1,46 | 2,92 | 7,68 |
| 4 | 752 | 1,80 | 2 | 1,68 | 3,36 | 11,04 |
| 5 | 754 | 2,04 | 2 | 1,92 | 3,84 | 14,88 |
| 6 | 756 | 2,34 | 2 | 2,19 | 4,38 | 19,26 |
| 7 | 758 | 2,52 | 2 | 2,43 | 4,86 | 24,12 |

Grafik 2.1 zapremina akumulacije u odnosu na kotu Z:

Grafik 2.2 horizontalna površina akumulacije u odnosu na kotu Z:

Zatim pravimo tabelu 2.2 pomoću koje određujemo zapreminu vode koja protekne kroz  hidro elektranu za svaki od intervala Δti za koji je radila hidro elektrana.

-Protok Qhe,i dobijamo koristeći formulu za energiju turbine, koja nam je poznata iz mehanike fluida i koja glasi:      Ehe,i=η*ρ*g*Qhe,i*ΔH*Δti                                                   , odakle sledi Qhe,i=Ehe,iη*ρ*g*ΔH*Δti    .

Zapreminu vode ΔVhe,i dobijamo kao proizvod    Qhe,i*Δti.

Koristimo zadate vrednosti: ΔH=349m ;   η=0,86 ;

Tabela 2.2  Zapremina vode koja protekne kroz  hidro elektranu za svaki od intervala Δti:

| Dan | Vreme | Ehe,i | Qhe,i | ΔVhe,i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od-do |  |  |  |
| [-] | [h] | [10⁶xkWh] | [m³/s] | [10⁶xm³] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| prvi | 8 - 12 | 4,95 | 420,2932 | 6,052222 |
|  | 20 - 24 | 0,55 | 46,69924 | 0,672469 |
| drugi | 8 - 12 | 1,10 | 93,39848 | 1,344938 |
|  | 12-20 | 3,30 | 140,0977 | 1,008704 |
|  | 20-24 | 0,55 | 46,69924 | 0,672469 |

Nakon toga pravimo tabelu 2.3 pomoću koje određujemo zapreminu vode koja protekne kroz ispust za svaki od intervala Δti za koji je ispust bio otvoren.

-Protok ispusta se određuje iz formule:              Qisp,i=CQ*Apop.pres.*2g(ZA,i-ZA,0),

a zapreminu vode iz sledeće formule: ΔVisp,i=Qisp,i+Qisp,i-12Δti

Koristimo zadate vrednosti : CQ=0,66;  Apop.pres.=(22)2*π=π ;  ZA,0=718 mnm;

Tabela 2.3 Zapremina vode koja protekne kroz ispust za svaki od intervala Δti:

| Dan | Vreme | Za,i | Qisp,i | ΔVisp,i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [h] | [mnm] | [m³/s] | [10⁶xm³] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| prvi | 12 | 747,20 | 49,63534 |  |
|  | 16 | 751,40 | 53,08513 | 0,739587 |
|  | 20 | 754,90 | 55,79725 | 0,783953 |
|  | 24 | 755,60 | 56,32401 | 0,807273 |
| drugi | 4 | 756,00 | 56,62281 | 0,813217 |
|  | 8 | 756,60 | 57,06808 | 0,818574 |
|  | 12 | 756,30 | 56,84588 | 0,820181 |

Na kraju, pravimo tabelu kojom odredjujemo zapreminu i protok vode koja dotiče u akumulaciju za svaki od intervala  Δti.

-Za akumulaciju važi  ΔVA,i=ΔVd,i -ΔVhe,i-ΔVisp,i , odakle sledi

ΔVd,i = ΔVA,i+ΔVhe,i+ΔVisp,i .

Vrednosti VA,i određujemo sa grafika 2.1, odnosno sa krive zapremine akumulacije, tzv. prilagođavanjem krive. ( Napomena: Prilikom korišćenja alatke trendline u excel-u dolazi do odstupanja koja iznose 200-400% od traženih vrednosti. Iz tog razloga sam ja prilagođavanje (fit-ovanje) krive izvršio u aplikaciji 'Origin 8 Pro' i dobijene vrednosti uneo u tabelu.)

Kada smo odredili vrednosti VA,i, određujemo ΔVA,i=VA,i-VA,i-1. Nakon toga po gore navedenoj formuli izračunavamo vrednosti ΔVd,i  kao i odgovarajuće vrednosti protoka Qd,i

Tabela 2.4 zapremina i protok vode koja dotiče u akumulaciju za svaki od intervala  Δti

| i | ti | Zi | Va,i | ΔVa,i | ΔVhe,i | ΔVisp,i | ΔVd,i | Qd,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [h] | [mnm] | [10⁶xm³] | [10⁶xm³] | [10⁶xm³] | [10⁶xm³] | [10⁶xm³] | [m³/s] |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 0 | 0 | 744,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 744,70 | 0,74836 | 0,74836 | 0 | 0 | 0,74836 | 51,96944 |
| 2 | 8 | 747,70 | 4,3168 | 3,56844 | 0 | 0 | 3,56844 | 247,8083 |
| 3 | 12 | 747,20 | 3,75867 | -0,55813 | 6,0522215 | 0 | 5,494092 | 381,5341 |
| 4 | 16 | 751,40 | 9,99514 | 6,23647 | 0 | 0,739587 | 6,976057 | 484,4484 |
| 5 | 20 | 754,90 | 16,75251 | 6,75737 | 0 | 0,783953 | 7,541323 | 523,703 |
| 6 | 24 | 755,60 | 18,31148 | 1,55897 | 0,67246906 | 0,807273 | 3,038712 | 211,0217 |
| 7 | 28 | 756,00 | 19,26 | 0,94852 | 0 | 0,813217 | 1,761737 | 122,3429 |
| 8 | 32 | 756,60 | 20,60882 | 1,34882 | 0 | 0,818574 | 2,167394 | 150,5135 |
| 9 | 36 | 756,30 | 19,93853 | -0,67029 | 1,34493811 | 0,820181 | 1,494829 | 103,8075 |
| 10 | 40 | 756,70 | 20,9682 | 1,02967 | 1,00870358 | 0 | 2,038374 | 141,5537 |
| 11 | 44 | 755,50 | 17,9943 | -2,9739 | 1,00870358 | 0 | -1,9652 | -136,472 |
| 12 | 48 | 755,00 | 17,05895 | -0,93535 | 0,67246906 | 0 | -0,26288 | -18,2556 |

Na osnovu dobijenih podataka crtamo traženi hidrogram protoka:

Uroš Bukvić 58/08