NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PPRVI KOLOKVIJUM   01

A4 uspravno O1(3;14)  Odrediti pravu veličinu i položaj najkraćeg rastojanja između dve mimoilazne prave (a) i (b). Prava (a): A(0; 1; 3)  B(6; 0; 2). Prava (b): C(0; 6; 0)  D(6; 2; 4). Pravu ravan transformacije postaviti kroz pravu (b) ili paralelno sa pravom (b) normalno na H. U svim projekcijama prikazati najkraće rastojanje između dve mimoilazne prave.

A4 uspravno O2(4;13)   Kroz tačku N(4; 3; 1) postaviti ravan T koja je normalna na ravan trougla ABC: A(6; 1; 2) B(11; 8; 0) C(7; 5; 5) i paralelna sa datom pravom a:[D(1;3;0)E(3;0;6)].

A4 uspravno O3(3;13)    U paru ortogonalnih projekcija konstruisati pravilan tetraedar ABCD čiji se bazis nalazi u ravni R(12; 8; 9). Težište bazisnog trougla ABC je tačka T(4; 2,5; ?). ivica BC je paralelna sa frontalnicom F. Dužina ivice tetraedra je 6 cm. Odrediti vidljivost tetraedra.

A4 horizontalno O4(15;15)   Uraditi  na poleđini lista.  U kosoj projekciji -xyᵏ =45⁰, skraćenje yᵏ ose je 3:4. Odrediti presek ravni T(5; 8; ∞) i rotacionog konusa CV. Bazis konusa je krug u profilnici P središta C(0; 4; 4) poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(10; 4; 4). Odrediti sve parametre presečne krive, konstruisati presečnu krivu, odrediti konturne tačke i vidljivost.

PRVI KOLOKVIJUM   02

A4 uspravno O1(4;23) Odrediti pravu veličinu i položaj najkraćeg rastojanja (zajedničku normal) između dve mimoilazne prave (a) i (b). Prava (a): A(-1; 0; 6) B(5; 4; 2). Prava (b): C(-1; 3; 1)        D(5; 2;0). Pravu ravan transformacije postaviti kroz pravu (a) ili paralelno sa pravom (a) normalno na F. U svim projekcijama prikazati najkraće rastojanje između dve mimoilazne prave.

A4 uspravno O2(5;16)   Kroz tačku Q(3; 1; 3) postaviti ravan R koja je paralelna datoj pravi a: A(0; 0; 3) B(2; 6; 0) i normalna na ravan trougla CDE: C(6; 5; 5) D(10; 0; 8) E(5; 2; 1).

A4 uspravno O3(17;14)    U paru ortogonalnih projekcija konstruisati pravilan tetraeder ABCD čiji se bazis nalazi u ravni Q(-11; 9; 8). Težište basisnog trougla ABC je tačka          T(-3;?;3). Ivica BC je paralelna sa horizontalnicom H. Dužina ivice tetraedra je 7cm. Odrediti vidljivost tetraedra.

A4 horizontalnoO4(15;15)    Uraditi na poleđini lista. U kosoj projekciji -xyᵏ =45⁰ ; skraćenje yᵏ ose je 3:4, odrediti presek ravni T(5; ∞; 8) i rotacionog konusa CV. Bazis konusa je krug u profilnici P središta C(0; 4; 4) poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(10; 4; 4). Odrediti sve parametre presečne krive, konstruisati presečnu krivu, odrediti konturne tačke i vidljivost.