NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM   07

A4 uspravno O1(10;20)   Data je prava a: /A(0;4;3), B(4;4;7)/  U paru Množnih projekcija odrediti:

a)Ravan T kroz pravu a koja sa horizontalnicom H zaklapa ugao od 60°, a tragovi su joj konvergentni.

b) Drugi nagibni triedar u tački A, ravni T.

c)Ugao nagiba ravni T prema frontalnici F.

A4 uspravno O2(8;16)  Kroz tacku M(4;6;2) postaviti ravan R koja je upravna na ravni Q i T. Ravan Q je data tragovima Q(6;?;4,5), a ravan T paralelnim pravama a i b. Prvi tragovi ravni Q i T su paralelni. Odrediti zajedničku tačku S za sve tri ravni R,Q i T. a:/A(2;0;2),B(0;4;3)/   b: /C(-2;2;0)/

A4 uspravno O3(4;14)  U paru ortogonalnih projekcija nacrtati tetraedar ABCD čiji se bazis ABC nalazi u ravni R(12;8;9). Težište bazisnog trougla ABC je tačka T(4;2,5;?), a jedna njegova ivica je paralelna frontalnici F. Dužina ivice tetraedra je 6cm. Teme D je iznad ravni R. Odrediti vidljivost tetraedra u obde projekcije.

A4 uspravno O4(8;14)  U paru ortogonalnih projekcija odrediti presek obrtnog konusa sa ravni T(-5,5;5,5;2,5). Bazis konusa je krug u H sa središtem u tački C(3,5;4;0), poluprečnika r=3,5cm. Vrh konusa je tačka V(3,5;4;6). Konstruisati presečnu krivu, odrediti konturne tačke i vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   08

A4 uspravno O1(6,14)  Ravan T je zadat pravama a i b.  a: /A(3;5;2), B(5;0;7)/,  b: /B(5;0;7), C(9;2,5;1)/    i    prava   m: /M(9;8,5;7), N(3;0;0)/. Odrediti prodor prave m kroz ravan T, horizontalu i prvu nagibnicu tačka A, frontalu i drugu nagibnicu tačke C. Zadatak rešiti bez ucrtavanja tragova ravni T.

A4 uspravno O2(15;15)  Kroz tačku M(-3,5;3,5;2,5) postaviti ravan R koja je upravna na ravan T(-5;-7;4) i paralelna sa pravom a: /A(-11;7;2), B(-8;1;4,5)/.

A4 uspravno O3(4;14)  Data je ravan T(10;9;9) i van nje tačka E(6;4,5;5). Nacrtati ortogonalne projekcije pravilnog oktaedra ABCDEF čiji kvadratni presek ABCD leži u ravni T, a tačka A propada frontalnici, bliže profilnici. Odrediti vidljivost oktaedra.

A4 uspravno O4(7;18)   U kosoj projekciji (<(-x,yᵏ)=45°, skraćenje yᵏ ose 3:4) odrediti presek ravni T(3;?;?) i obrtnog konusa. Bazis konusa je krug u horizontalnici središta C(4;4;0), poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;8). Presečna ravan je paralelna ravni σ(6;∞;?) koja prolazi vrhom konusa. Konstruisati presečnu krivu, konturne tačke i odrediti vidljivost.