NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM   11

O1   Konstruisati presek trouglova ABC [A(0;3;3), B(10;0;1), C(7,5;6,5;6)] I DEF [D(4;0;6,5), E(2;5,5;0,5), F(10;3;3,5)]. Odrediti vidljivost trouglova.

O2 Upravno na ravan R, koji je zadat dvema pravama a I b postaviti ravan T, tako da prava a bude presečnica pavni R I T. Prava a [A(2;5;5), B(5;1;2,5)] ; prava b[C(8,5;2,5;4,5), B(5;1;2,5)].

O3    Data je ravan T(-12;9;8) I u njoj prava a I b koje se iznad H ceku pod pravim uglom. U paru ortogonalnih projekcija konstruisati kocku ABCDEFGH ivice a=5cm kojoj dve dijagonale bazisnog kvadrata leže na datim pravama. Prava a [K(0;0;?), L(-6;?;0)] I b [M(-6,5;0;?)]. Odrediti vidljivost kocke.

O4    U kosoj projekciji (<(-x,yᵏ)=45° skraćenje yᵏ ose 3:4) odrediti presek ravni T(5;8;∞) obrtnog konusa, čiji je bazis kružnica u profilnici središta C(0;4;4) poluprečnika r=4cm, sa vrhom u tački V(10;4;4). Konstruisati presečnu krivu, naći konture tačaka I odrediti vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   12

O1 U paru ortogonalnih projekcija odrediti prodor prave m(MN) kroz trougao ABC. m: M(0;0;1,5), N(8;4,5;6);  A(2;5;3), B(4;1;6). C(7;3;1). U tački prodora P (prave m kroz ravan trougla ABC) nacrtati ---  nagibni trijedar. Zadatak rešiti bez određivanja tragova ravni trougla.

O2 U paru ortogonalnih projekcija, kroz tačku M(2;3;3) postaviti ravan R paralelno datim mimoilaznim pravama a(AB) I b(CD).  a: /A(0;5,5;3), B(2,5;1;1,5)/; b: /C(3,5;3;1,5), D(6;4;3)/.

O3    U paru ortogonalnih projekcija, konstruisati kocku ABCDEFGH čije se ivice AB I CD stranice ABCD nalaze na paralelnim (horizontalnim) pravama a(A) I b(MN). a: A(-7;3;1) I  b: M(-5;0;5), N(1;6;5). Tačka A je jedno teme kocke. Odrediti vidljivost kocke smatrajući je za puno telo.

O4   U kosoj projekciji (<(-x,yᵏ)=30° skraćenje yᵏ ose 1:1) odrediti presek ravni T(4;∞;10) I obrtnog konusa. Bazis konusa je u horizontalnici središta C(0;4;4) poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je u tački V(4;4;10). (Ravan T je paralelna jednoj izvodnici konusa). Konstruisati presečnu krivu. Odrediti konture tačke I vidljivost.