NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLIKVIJUM   15

O1 U sve tri ortogonalne projekcije odrediti prodore P₁, P₂ i P₃ prave AB kroz sve tri projekcijske ravni, vidljivost  oktante kroz koje prava prolazi. Zatim, odrediti pravu veličinu duži AB i pravu veličinu ugla koji ona zaklapa sa horizontalnicom. A(-2;-0,5;4,5), B(5;-3;-2).

O2 Kroz tačku P postaviti ravan Q upravno na datu pravu  a/AB/, a zatim, kroz istu tačku     P(-1;2;3) postaviti ravan T paralelno sa datom ravni R(-5;4;5). Odrediti presečnicu p ravni Q i T i napisati u kakvom se međusobnom odnosu u prostoru nalaze prava a i presečnica p. A(1;2,5;0), B(3;5;4).

O3 Nacrtati projekcije kocke cije je jedno teme zadata tačka A(5;4,5;0,5) a ivica BD se nalazi na pravoj a [P(1;2;6), M(1;7;1,5)]. Odrediti vidljivost kocke. (vazan zadatak)

O4  U kosoj projekciji (<(-x,yᵏ) =45°, skraćenje yᵏ ose 3:4) odrediti presek ravni T i obrtnog konusa CV. Bazis konusa je krug u H središta C(4;4;0) poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;8). Presečna ravan T(5;∞;?) je paralelna sa ravni σ(σx =2) koja sadrži vrh konusa. Konstruisati presečnu krivu, odrediti konturne tačke i vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   16

O1   Konstruisati presek dva trougla ABC  DEF i odrediti vidljivost.                                                           A(0;2;2), B(2,5;7;7), C(9;2,5;3), D(1;5;1), E(6;0;7), F(9;7;5).

O2   Upravno na ravan R, koja je zadata dvema pravama a i b, postaviti ravan T tako da prava a bude presečnica ravni R i T. a: [A(2,5;3;1), B(6,5;1;4)]   b: [B; C(9;5,5;0)].

O3   U paru ortogonalnih projekcija konstruisati pravilan oktaedar ABCDEF kome je jedno teme tačka A(6,5;2,5;1), a na datoj pravoj MN se nalazi dijagonala EF. Odrediti vidljivost u obe projekcije. M(2;1;0), N(6;5;6).

O4   Dat je obrtni konus čiji je bazis horizontalna kružnica središta C(3,5;4;6) poluprečnika r=3,5cm a vrh tačka V(3,5;4;0). Konus preseći sa ravni T(-7,5;7,5;3,5). Odrediti presek ravni T i konusa. Konstruisati presečnu krivu, naći konturne tačke i odrediti vidljivost. Ravan transformacije upravno na horizontalnicu postaviti tačku N(13,5;0;0),