NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM   17

O1 Ravan T je zadata pravama a I b. a: /A(3;5;2), B(5;0;7)/   b: /B; C(9;2,5;1) I prava m: /M(9;8,5;7), N(3;0;0)/. Odrediti prodor prave m kroz ravan T, h I g₂ tačke C. Zadatak rešiti bez ucrtavanja tragova ravni T.

O2 Kroz tačku M(-3,5;3,5;2,5) postaviti ravan R koja je upravna na ravan T(-5;7;2) I paralelna sa pravom a:  a(-11;7;2), b(-8;1;4,5).

O3 Data je ravan T(10;9;9) I van nje tačka E(6;4,5;5). Nacrtati ortogonalne projekcije pravilnog oktaedra ABCDEF čiji kvadratni presek ABCD leži u ravni T, a tačka B je u frontalnici, bliže profilnici. Odrediti vidljivost oktaedra.

O4 U kosoj projekciji (-x,y=45°, skraćenje 3:4) odrediti presek ravni T(3; ; ) i obrtnog konusa. Bazis konusa je krug u horizontalnici središta C(4;4;0) r=4cm, vrh konusa V(4;4;8). Presečna ravan paralelna je sa ravni σ(6;∞; ) koja prolazi kroz vrh konusa. Konstruisati presečnu krivu I konture tačke I odrediti vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   18

O1  U paru ortogonalnih projekcija odrediti prodor prave m kroz ravan trougla ABC.            m: /M(0;0;1,5), N(8;4,5;6)/.  ∆ABC: /A(2;5;3), B(4;1;6), C(7;3;1). U tački prodora prave m kroz ravan ∆ nacrtati drugi nagibni trijedar. Zadatak rešiti bez ucrtavanja ravni ∆.

O2  U paru ortogonalnih projekcija kroz tačku M(2;3;3) postaviti ravan R paralelno datim mimoilaznim pravama a i b.   a: /A(0;5,5;3), B(2,5;1;1,5)/    b: /C(3,5;3;1,5), D(6;4;3)/

O3  U paru ortogonalnih projekcija konstruisati kocku ABCDEFGH, čije se ivice AB i CD stranice ABCD nalaze na paralelnim (horizontalnim) pravama.   a: A(-7;3;1) i  b: /M(-5;0;5), N(1;6;5)/. Tačka A je jedno teme kocke. Odrediti vidljivost.

O4  U paru ortogonalnih projekcija odrediti presek ravni i R konusa. Obrtni konus je dat bazisom u H središta C(3,5;3,5;0), r=3,5 sa vrhom V(3,5;3,5;7). Presecna ravan R(-5;5;2,5). Ravan transformacije postaviti upravno na H kroz N(12,5;0;0). Konstruisati presečnu krivu, konturne tačke i odrediti vidljivost.