NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM   19,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(11;25)   Odredi presečnicu p ravni R i Q. Ravan R(4;4;3) je data tragovima, a ravan Q je je data  paralelnim pravama a:[A(-4,5;1;4) B(-2;4;2)] i b:[C(-2;1,5;0,5)]. Zatim odredi uglove α i β koje presečnica p zaklapa sa horizontalnicom i frontalnicom. U tački N koja leži na datoj pravi a i pripada ravni R, nacrtati prvi nagibni triedarm ravni Q.

O2 (17;10)   Kroz tačku M(2;2;3) postaviti ravan T koja je paralelna pravoj a:[A(3;3;0) B(5;0;5)] i upravna je na ravni R(2;2;3).

O3(34;18)    U paru ortogonalnih projekcija nacrtati kocku ABCDEFGH  koja svojom stranom ABCD leži u ravni R(12;10,5;?). Tačka A(8;0;3) je jedno  teme kocke, dijagonala AC je paralelna horizontalnici, a teme B je u horizontalnici. Odrediti vidljivost kocke.

O4(21;21)   U paru ortogonalnih projekcija odrediti presek obrtnog knusa i ravni R(-1,5;1,5;?) je paralelna ravni σ(-5;?;?) koja dodiruje konus po jednoj izvodnici. Konstruisati presečnu krivu, odrediti konturne tačke i prikazati vidljivost. Ravan transformacije postaviti kroz tačku N(13;0;0).

PRVI  KOLOKVIJUM   20,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(20;9)   Ravan R je data tačkama A(-4;2;4), B(0;2;1) i C(-2;0;?). Prava AC je druga nagibnica ravni R. Odrediti tragove ravvni R i u tački A nacrtati drugi nagibni triedar ravni R. Odrditi pravu veličinu nagibnog ugola ravni R prema frontalnici.

O2(36;20)   Kroz pravu m:[M(5;4,5;6) N(10;2;1)] postaviti ravan R upravno na ravan trougla ΔABC: A(0;1;2) B(2;4,5;5) C(4;1;1) i zatimodrediti presek između ravni R i ΔABC. Zadatak rešit bezn ucrtavanja trgova rvni trougla.

O3(1;23)   U paru ortogonalnih projekcija nacrtati kocku ABCDEFGH koja svojim bazisom kvadratom ABCD pripada ravni R(9;8;6,5). Tačka A(?;4,5;?) je u profilnici a tačka B je u horizontalnici. Dužina ivice kocke je 4,5cm. Oderediti vidljivost kocke mu obe projekcije.

O4(26;20)   U paru ortogonalnih projekcija odrediti presek obrtnog konusa i ravni R(4;4;?). Bazis konusa je je kružnica u horizontalnici sa središtem u tačkiC(0;5;0) i poluprečnika r=4cm. Ravan R je paralelna ravni σ(1;?;?), koja sadrži vrh konusa tačku V(0:5;6). Konstruisati presečnu krivu, odrediti konturne tačke i vidljivost.