NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM  21

O1    Data je ravan T tačkama A(4;4;2), B(0;1;2) i C(2;?;0). Prava AC je prva nagibnica ove ravni. Odrediti tragove ravni i u tački A nacrtati prvi nagibni triedar. Odredit nagibni ugao ravni T prema horizontalnici.

O2    Date su ravni α(7;4;7) i β(∞;4;3) i tačka A(-2;1;4) van njih. Kroz tačku A pastavii ravan γ koja je normalna na obe ravni α i β. Odrediti zajeddničku tačku za sve tri ravni α,β i γ.

O3    U paru ortogonalnih projekcija konstruisati pravilan oktaedar ABCDEF čiji se presečni kvadrat ABCD nalazi mu ravni T(10;10;?). Dijagonala AC je dužine 7cm i pripada pravoj AQ: A(5;0;4) Q(0;?;0) ravni T. Odrediti vidljivost oktaedra.

O4  U kosoj projekciji (<(-x,yᵏ) =30°, skraćenje yᵏ ose 1:1) odrediti presek ravni T(∞;10;6,5) i obrtnog konusa CV. Bazis konusa je krug u H središta C(4;4;0) poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;10). Konstruisati presečnu krivu, odrediti konturne tačke i vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   22

O1   Kroz tačku P(-1;2;3) postaviti ravan T paralelno datoj ravni Q(-5;4,5) i rava R upravno na datu pravu a:[A(1;2,5;0) B(3;4;5)]. Odrediti presečnicu p ravni T i R i ugao koji ona zaklapa sa frontalnicom.

O2   Odrediti najkraće rastojanje tačke M(5;1;1,5) od pravea:[A(1;1;1) B(3;2;3)].

O3   Nacrtati ortogonalne projekcije kocke ABCDEFGH koja svojom stranom ABCD leži u ravni T(-10,5;7;?). Tačka A je jedno teme kocke, dijagonala AC stranice ABCD je paralelna profilnici, a teme B leži u profilnici. Prikazati vidljivost kocke.

O4   U kosoj projekciji (<(-x,yᵏ) =45°, skraćenje yᵏ ose 3:4) odrediti presek ravni T(10;∞;5) i obrtnog konusa CV. Bazis konusa je krug u H središta C(4;4;0) poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;8). Konstruisati presečnu krivu, odrediti konturne tačke i vidljivost.