NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM   23

O1   Tačkom M(2;3,5;3) postaviti ravan Q kojam je upravna na datu ravan T(4;4;-6) i paralelna pravi a:[A(-3;4;2) B(3;6;5,5)].

O2   Nacrtati projekcije kcke ABCDEFGH, čiji se bazis ABCD nalazi u ravni T(-11;9;8). Tačka A(-5,5;4;?) je jednoteme bazisnog kvadrata ABCD čije su dve ivice trće nagibnice ravni T. Dužina ivice kvadrata je 5 cm. Odredirti vidljivost kocke u obe projekcije.

O3   U kosoj projekciji <(-xyk)=450 i skraćenja n=yk:y=1:1  odtediti presek ravni T(9;6;∞) i rotacionog konusa. Bazics konusa je je u frontalnici, strdište je C(5,5;0;3,5), poluprečnik r=3,5cm i vrh je V(10;4;4). Odredi vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   24

O1   Ravan R je data tačkama A(-4;2;4) B(0;2;1) C(2;0;?). Prava AC ie druga nagibnica ravni R. Odrediti tragove ravni R i u tački A nacrtati drugi nagibni triedar ravni R. Odredi ugao nagiba ravni R prema frontalnici.

O2   Date su ravni R(5;4;3) i T(-4,5;∞;3) i tačka A(5,5;5,5;2,5) van njih. Kroz tačku A poszaviti postaviti ravan Q koja je normalna nna obe ravni R I T. Odrediti zajedničku tačku za sve tri ravni.

O3   U paru ortogonalnih projjekcija koonstruisati pravilan oktaedar ABCDEF čiji se presečni kvadrat ABCD nalazi u ravni T(12;9;?). Date su dve tačke kocke A(0;5;6) I B(6,5;?). Odredi vidljivost.

O4   U kosoj projekciji <(-xyk)=300 i skraćenja n=yk:y=3:4  odtediti presek ravni T(10;∞;6,5) i rotacionog konusa. Bazics konusa je je u horizontalnici, strdište je C(4;4;0), poluprečnik r=4cm I vrh je V(4;4;10). Odrediti vidljivost.