NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM   25,  FORMAT  PAPIRA  A3

O1(21;6)   Odrediti presek ravni T i R. Ravan T je zadata vektorom položaja      OA:A(1;1;1,5), a ravan R svojom drugom nagibnicom g2: B(0;1;5) C(5;-2;1).

O2(3;22)  Kroz začku M(7;2,5;3,5) postaviti ravan R koja je  paralelna datoj pravi a: [A(10;1;5) B(5;6;1)] i upravna je na ravan trougla CDE: C(0;1;4,5) D(4;2,5;4,5) E(2;5;1).

O3(30;15)   U paru ortogonalnih projekcija konstruisati  kocku ABCDEFGH kojoj je dato teme tačka A(2;5;2). Dijagonala BD stranice ABCD leži na pravi m:[M(0;0;7) N(6,5;4,5;0)]. Odrediti vidljivost kocke u obe projekcije.

O4(9,5;9)   U kosoj projekciji, <(-xyk)=450, skraćenje yk ose je 3:4, odrediti presek ravni T(5;8;∞) I rotacionog konusa. Bazis konusa je kružnica u profilnici središta C(0;4;4) I poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(10;4;4). Konstruisati presečnu krivu, odredite konturne tačke i vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   26,   FORMAT  PAPIRA  A3

O1(21;16)   Odrediti presek ravni Q I R. Ravan R data je prvom nagibnicom g1:[A(0;4;0) B(3;1;4,5)], a ravan Q svojim vektorom položaja OC(1;2;1).

O2(3;22)   Kroz tačku M(5;3;3) postaviti ravan R koja je paralelna datoj pravi a:[A(5;4,5;6) B(10;2;1)] i upravna je na je na ravan trouglaCDE: C(0;1;2) D(“4,5;5) E(4;1;1).

O3(40,15)   U paru ortogonalnih projekcija konstruisati  kocku ABCDEFGH koja svojom stranom leži u ravni T(-10,5;7;?). Tačka A-3;0;5,5) je jedno teme kcke. Dijagonala AC stranice ABCD je paralelna profilnici, a teme B leži u profilnici. Odrediti  vidljivost kocke.

O4(9,5;9)   U kosoj projekciji, <(-xyk)= 450, skrćenje yk ose je 3:4, odrediti presek ravni T(5;∞;8) i rotacionog konusa. Vrh konusa je tačka V(10;4;4). Bazis konusa je u profilnici srdišta C(0;4;4) I pluprečnika r=4cm. Konstruisati prasečnu  krivu, odrediti  konturne tačke i vidljivost.