NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI   KOLOKVIJUM   29,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1   Odredi presek ravni Q i R. Ravan R je zadata svojom prvom nagibnicom g1:[A(0;4;0) B(3;1;4,5)], a ravan Q svojim vektorom položaja.

O2   Kroz tačku M(5;3;3) postaviti ravan R koja je paralelna datoj pravi a:[5;4,5;6)  B(10;2;1)] I upravna je na ravn trougla CDE: C(0;1;2) D(2;4,5;5) E(4;1;1).

O3   U paru ortogonalnih projekcija konstruisati kocku ABCDEFGH koja svojom stranom ABCD leži u ravni T(-10,5;7;?). Tačka A(-3;0;5,5) je jedno teme kocke.Dijagonala AC stranice ABCD je paralelna profilnici. Odrediti vidljivost kocke.

O4   U kosoj projekciji, <(-xyk)=450, skraćenje yk ose je 3:4, odrediti presek ravni T(5;∞;8) i rotacionog konusa. Bazis konusa je kružnica u profilnici središta C(0;4;4) i poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(10;4;4). Konstruisati presečnu krivu, odredite konturne tačke i vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   30,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(15,5;8,5)   U paru ortogonalnih projakcija odrediti porodor prave n:[M(0;0;1,5) N(8;4,5;6)] kroz trougao ABC: A(2;3;5) B(4;1;6) C(7;3;1). U tački prodora prave mkroz ravan trougla ABC ucrtati drugi nagibni triedar.

O2(29;18)   U paru ortogonalnih projekcija kroz tačku M(2;3;3) postaviti ravan R koja je paralelna mimoilaznim pravama a:[A(0;5,5;3) B(2,5;1;1,5)] I b:[C(3,5;3;1,5) D(6;4;3).

O3(2;18)   u paru ortogonalnih projekcija konstruisati kocku ABCDEFGH čije se ivice AB i CD Nalaze na paralelnim pravama a:[A(1;4;6) N(5;1;3,5)] i b:[M(6;4;0)]. Tačka A je jedno teme kocke. Usvojiti rešenjeda je teme B bliže tački N. odrditi vidljivost kocke smatrajući je za puno telo.

O4   U kosoj projekciji, <(-xyk)=300, skraćenje yk ose je 1:1, odrediti presek ravni T(4;∞;10) i rotacionog konusa. Bazis konusa je kružnica u horizontalnici središta C(4;4;0) i poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;10). Ravan T je paralelna jednoj izvodnici konusa. Konstruisati presečnu krivu, odredite konturne tačke i vidljivost.