NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM   33,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(4;9)   U paru ortogonalnih projekcija odrediti prodor prave a:[A(-2;2;0)  B(6,5;5;6)] kroz ravantrougla CDE: C(0;5;3) D(3;1;6) e(5,5;4;1). U temenu D ucrtajte drugi ortogonalni nagibni tredar trougla CDE.

O2(20;20)   Uparu ortogonalnih projekcija kroz datu pravu a:[A(-6;1;4) B(-2;2,5;0)]

postaviti rvan R normalno na datu ravan T(5;5;3). Ucrtajte tragove ravni T.

O3(29;14)   Data je ravan T(10;7;?) svojim prvim tragom t1 i nagibnim uglom od 450 Prema horizontalnici H. Rravan T iima konvergentne tragove. Nacrtaj dve ortogonalne projekcije tetraedra ABCD čiji se trougao A(6:?;0)BC nalazi u ravni T. Ivica AB  je dužine 5cm i nalazi se na prvom tragu t1. Odrediti vidljivost tetraedra u obe projekcije.

O4(15;15)   Zadatak  se radi na poledjini lista. U kosoj projekciji: <(-xyk)=300, skraćenje n=yk:y=300, konstuisati presek rotacionog konusa i ravni T(∞;6;10,5). Odrediti vodljivost presečne krive.

PRVI  KOLOKVIJUM    34,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(3;7,5)   Odrditi najkraće rastojanje tačke M(6;6;5) od rvni date dvema pravama a i b koje se seku u tački B. a[A(4;1;6) B(2;5;3)], b[B,C(7;3;1)].

O2(3;22,5)   Krtoz tačku N(6;2,5;2) postaviti ravan R koju određuju paralelne prave  a:[A(4;2;3,5) b(0;4;0)] i b[C(1;1;2,5)].

O3(14,5;10)   U paru ortogonalnih projekcija konstruisati tetraedar ABCD čija se strana ABC nalazi na ravni T(10;5;7,5). Tačka A je u  horizontalnici 3,5 cm ispred frontalnice, aivica BC je paralelna frontalnici. Dužina ivice a=5cm. Odrediti vidljivost tetraedra.

O4(32,5;13)   U paru ortogonalnih projekcija pdrditi presek rotacionog konusa i ravni T(9;13;6). Bazis konusa je kružnica u  horizontalnici, središta C(0;5;0), poluprečnika r=4cm i vrh je tčka V(0;5;8). Konstuisati presečnu krivu i konturne tačke i odrediti vidljivost. Ravsn tran sformacije postaviti kroz tačku N(0;‚10,5;0).