NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E        064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e @   gmail. com KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI   KOLOKVIJUM    35,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(8:17)   Odrediti normale tačke M kroz ravan T. Ravan T je zadata dvema paralelnim pravama a i b. U prodornoj tački ucrtati prvi nagibni trijedar ravni T. M(2,5;2;5,5) a:[A(0;1,5;0) B(3,5;3,5;2,5)] b[C(3,5;6;1)].

O2(18;10)   Kroz tačku P(7;2,5;3,5) postaviti ravan Q koja je paralelna sa pravom a i normalna je na ravni trougla CDE. a:[A(10;1;5) B(5;6;1)] C(0;1;4,5) D(4;2,5;4,5) E(2;5;1).

O3(40;14)   U paru ortogonalnih projekcija konstruisati pravilan tetraedar ABCD koji svojom stranom ABC leži u ravni T(-10;?;10). Data su temena tetraedra A(-5,5;1,5;3) B(?;?;1,5). Dužina ivice tetraedra je 6cm. Temena B i C uzeti da su bliža profilnici. Odredit vidljivost tetraedra u obe projekcije.

O4(18;14)   Zadatask raditi na poleđini lista. U kosoj projekciji <(-xyk)= 300, skraćenje n=yk:y=3:, odrediti presek obrtnog konusa i ravni T(7;∞;5,5). Bais konusa je u horizontalnici središta C(3,5;6,5;0), poluprečnika r=3,5cm i vrha V(2,5;6,5;7). Konstuisati presečnu krivu, odrediti konnturne tačke i odrwediti vidljivost.

PRVI  KOLOKVIKJUM   36,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(7;8)   Ravan T zadtaje dvema paralelnim pravama a:[A(-4,5;1;4) B(-2;1,5;0,5)] i           b[C(-2;1,5;0,5)]. Ravan Q zadata je tragovima Q(4;4;3). U tački N koja je na opravi a i pripada ravni Q ucrtati prvi ortogonalni nagibni triedar.

O2(14;22)   U paru ortogonalnih projekcija postavirte ravan T normalno na ravni R tako da prava a bude presečnica ravni T i R. Ravan R je definisana dvema pravama a i b. a:[A(2;5;5) B(5;1;5)] b[C(8,5;2,5;4,5)]

O3(26;13)   Uparu ortogonalnih projekcija konstrusati pravilan oktaedar ABCDEF kome se kvadratni mpresek nalazi u ravni R(10;10;?). Jedna dijagonala oktedra AC je dužine 7cm i ležina pravi AQ: A(5;0;4) Q(0;?;0). Odrditi vidljivost u obe projekcije.

O4(15;14)   Zadtak raditi na polwđini lista. U kosoj projekciji <(-xyk)=300, skraćenje n=yk:y=3:4, odrediti ravnbi T(5;8;∞) i rotacionog konusa čijije bazis kružnica u profilnici središta C(0;4;4),  poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(10;4;4). Konstruišite presečnu krivu, nađite konturne tačke i odrediti vidljivost.