NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI  KOLOKVIJUM   39,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(8;10)    Kroz  tačku  M(-2;2;3,5)  postaviti  ravan  R  normalno  na  pravu     a:[A(-5;3;3,5) B(0;-2;0)]. Zatim odredi prodor prave a kroz ravan R i utački prodora ucrtati drugi ortogonalni nagibni  triedar ravni R.

O2(11;14)   Koristeći postupak transformacije odredit pravu veličinu ugla dva trougla ABC i ABD: A(3,5;6;1) B(5,5;4;5) C(2;1;2,5) D(1;5;6). Prvu ravantransformacije postaviti normalno na H.

O3(40;12,5)   U paru ortogonalnih projekcija konstuišite kocku ABCDEFGH kojoj se strana ABCD nalazi u ravi T(-12;?;10,5). Tačka A(-8;3;0) je jedno teme kocke. Dijagonala AC sdtrane ABCD paralelna frontalnici, a teme B se nalazi u frontalnici. Prikažite vidljivost kocke u obe projekcije smataerajući je kao puno telo.

O4(17;15) Zadatak radite na poleđini lista. U kosoj projekciji <(-xyk)=300, skraćenje ykose je 1:1, odrditi presek rotacionog konusa i ravni T(∞;4;10). Bazis konusa je kružnica u horizontalnici središta C4;4;0) i pluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;10). Konstruisati presečnu kricvu i svenjene parametre. Odredirti konturne izvodnice konusa, konturnu tačku na preserčnoj krivioj i vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   40,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(4;9)   U parum ortogonalnih projekcija odrediti prodore prave a:[A(-2;2;0) B(6;5;5;6)] kroz ravan trougla CDE: C(0;5;3) D(3;1;6) E(5,5;4;1). U temenu D ucrtati drugi ortogonalni nagibni triedar trougla CDE.

O2(20;20) U paru ortogonalnih projekcija kroz datu pravu a:[A(-6;1;4) B(-2;2,5;0)] postavite ravan R normalno na datu ravan T(5;5;3). Ucrtajte tragove ravni T.

O3(29,14) Data je ravan T10;7;?) svojim prvim tragom t1 i nagibnim ugliom od 450 prema horiuontalnici. Ravan T ima konvergentne tragove. Nacrtajte dve ortogonalne projekcije tetraedra ABCD čiji se trougao A(6;?;0)BC nalazi u rasvnim T. Ivica AB je dužine 5cm  i nalaz nse na prvom tragu t1. Odredi vidljivost tetraedra u obe pšrojekcije.

O4   Zadatak raditi na poleđini lista. U kosoj projekciji <(-xyk)=300, skraćenje yk ose je 3:4, odredit presek rotacionog konusa i ravni T(∞;6;10,5). Bazis konusa je kružnica u horizontalnici središta C(4;4;0) i poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;7). Konstruisatim presečnu krivu i sve njene parametre. Odrediti vidljivost presečne krive za slučaj da je konus puno telo