NACRTNA I  PERSPEKTIVA

BRANISLAV    JOVANOVIĆ

B  A  N  E         064-128-03-16

011-24-24-680 011-380-75-68

p r o f a b a n e  @  gmail. com

KRALJA  ALEKSANDRA  95

PRVI   KOLOKVIJUM    43,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(4;9)   Odrediti prodor prave a:[D(0;5,5;5) E(7;1,5;0)]  kroz ravan trougla ABC: A(1,5;3,5;1) B(4,5;0;5) C(7;5;1,5). Utemenu trougla ABC konstruisati dtugi ortogonalni nagibmi triedar ravni.

O2(14;21)   U paru ortogonalnih projekcija kroz tačku Q(3;2;1) postaviti ravan T paralelelno ravni r koja je zadata paralelnim pravama a:[A(1,5;3;6) B(5;5;1,5) b:[C(9;2,5;3,5)]. Ucrtati tragove ravni T.

O3(27;13)   U parfu ortogonalnih projekcijam konstru išite pravilan tetraedar ABCD čija se ivica AB nalazi na tragu t2 ravni T(10;7;10), a njoj mimoilazna ivica CD se nalazi na normali na ravni T  koja prolazi tačkom M(7;10;7). U obe projecije odrediti vidljivost tetraedra.

O4(15;14)   Tadatak raditi na poleđini lista. U kosoj projekciji <(-xyk)=450, skraćenje 3:4 konstruisati presek rotaqcionog konusa i ravni T(∞;8;4). Bazis konusa je kružnica u horizontalnici središta C(4;4;0), poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;8). Konstuisati presečnu krivu sa svim potrebnim parametrima, odrditi konturne tačke i vidljivost.

PRVI  KOLOKVIJUM   44,     FORMAT  PAPIRA  A3

O1(3;8)   Odrediti prodor prave a:[A(4;3;3) B(0,5;0;5)] kroz ravanT(4,5;3-4,5). U obe projekcije odrediti vidljivost prave a u odnosu na ravni T. Zatim u tački prodora prave kroz ravan ucrtatri prvi ortogonalni nagibni triedar.

O2(11;18)   Koristeći postupak transformacije odredite pravu veličinu ugla između dva trougla ABC i ABD. A(2,5;6;1) B(4,5;2;3,5) C(1;4,5;6) D(0;1;3). Prvu ravan trnsformacije postaviti normalno na horizontalnicu.

O3(30;13)   U paru ortogonalnih projekcija konstruišite pravilan oktaedar ABCDEF koji svoji presečnim kvadratom ABCD leži u ravni T(10;8;?). tačka S3;3;2,5) je središte oktaedra.Teme A oktaedra leži u horizontalnici a dijagnala AC kvadrata ABCD je paralelna profilnici. Odrediti vidljiviost oktaedra u obe projekcije.

O4(10;22)   Zadatak radite na poleđini lista. U kosoj projekciji <(-xyk)=450 skraćenje n=yk:y=3:4, konstruišite presek rotacionog konusa i ravni T8(8;∞;4). Bazis konusa je kružnica u horizontalnici središta C(4;4;0) i poluprečnika r=4cm. Vrh konusa je tačka V(4;4;8). Konstruišite presečnu krivu sa svim njenim parametrima, odrdite konturne tačke i vidljivost.