# TEHNIČKI IZVEŠTAJ

Urađeno je idejno rešenje drumskog mosta preko zadatog profila. Most je statickog sistema kontinualne grede raspona 22.50, 28.00, 22.50 metara. Ukupna dužina mosta je 73.00m, širina kolovoza je 6,50m, a širina pešačkih staza 1,85m.Ukupna širina mosta iznosi 10.50 m. Usvojen je glavni nosač konstantne visine poprečnog preseka, visine od 2,50m . Niveleta mosta je u pravoj i horizontali. Preko kolovozne ploče debljine 25.00 cm, dolazi hidroizolacija od 2.00 cm i završni sloj asfalta debljine 7.00 cm. Poprečni pad kolovoza je 2.0 %. Pešačke staze se izvode kao montazne arbiranobetonske ploče debljine 5.00 cm, preko kojih dolazi završni habajući sloj asfalta debljine 2.00 cm.Poprečni pad pešačkih staza iznosi 1.5 %. Ispod pešačkih staza predvidjen je prostor za smeštaj instalacija sa poprečnim padom od 4.0 %.

Rešenje sadrži i:

- proračun konzole pešačke staze iz koga je usvojena armatura:

u X pravcu R16/12.5

u Y pravcu R14/25.

- proračun kolovozne ploče iz koga je usvojena armatura:

-    u polju:

u X pravcu R14/12,5

u Y pravcu R14/12,5

-    nad osloncima:

u X pravcu R16/12.5

u Y pravcu R16/12,5

- generalni statički proračun glavnog nosača iz koga se na osnovu sračunatih najnepovoljnijih uticaja usvaja sledeća armatura:

presek 4:  16R32

presek10: 24R32

presek15: 16R32

- na osnovu proračuna maksimalnih smičućih napona usvojene su uzengije:

UR12/10 cm dvosečne i UR12/10 cm četvorosečne.

Rešenje sadrži i sledeće dispozicione planove:

- Podužni presek mosta, R=1:200 ;

- Izgled mosta, R=1:200 ;

- Pogled odozdo, R=1:200 ;

- Osnovu stubova, R=1:200 ;

- Poprečni presek, R 1:50 ;

- Detalj pešačke staze, R=1:25 ;

- Plan armature kolovozne ploče R=1:25 ;

- Crteže poprečnih preseka glavnog nosača sa usvojenom armaturom, R=1:20.

Usvojena je marka betona MB 30 i rebrasta armatura RA 400/500.

Novak Marić 184/01