4.zadatak

Ulazni podaci:

Osnovni materijal S235 – II slučaj opterećenja:           σdop = 180 MPa = 18 kN/cm2

τdop = 100 MPa = 10 kN/cm2

Obradjeni zavrtnjevi klase čvrstoće 5.6:                       σb,dop = 360 MPa = 36 kN/cm2

τz,dop = 200 MPa = 20 kN/cm2

1. Statički uticaji u nosaču:

Maksimalni uticaji, tj.uticaji na mestu veze:

Mmax = 117,49 kNm

Tmax = 144,03 kN

2. Dimenzionisanje nosača:

Usvaja se valjani profil IPE 330 sa geometrijskim karakteristikama:

h = 330mm    bf = 160mm    tf = 11,5mm    tw = 7,5mm    r = 18mm

A = 62,6cm2    Iy = 11770cm4    Wy = 713,1cm3    Sy = 402cm3

3. Kontrola napona:

Uporedni napon u tački 1 (y1 = 15,35cm):

4. Kontrola ugiba:

Maksimalan ugib odredjen pomoću programa Tower:

5. Proračun veze

Uticaji na mestu veze: Mc = 117,49 kNm i Tc = 144,03kN

Nt = -Nc = Mc/h = 117,49/0,33 = 356,03 kN

Za vezu na nožicama se usvajaju obradjeni zavrtnjevi M16...5.6

Slabljenje preseka rupama za zavrtnjeve:

Kontrola napona u oslabljenom preseku:

Proračun kontinuitet lamele:

usvaja se kontinuitet lamela ≠160x16mm

Proračun zavrtnjeva na nožici:

             Fv,dop = 45,37kN

usvaja se 8M16...5.6

Proračun zavrtnjeva na rebru:

Vc = Tmax = 144,03kN

Me = Vc · e = 144,03 · 3,5 = 504,1 kNcm

Zavrtnjevi serije „1“     (M16...5.6)

             Fv,dop = 45,9kN

Pretpostavlja se 4M16...5.6 (m=1,n=4)

usvaja se 4M16...5.6

Zavrtnjevi serije „2“     (M16...5.6)

             Fv,dop = 73,44kN

usvaja se 2x4=8M16...5.6

Usvajaju se ugaonici L100/100/10