TEHNIČKI IZVEŠTAJ

Urađeno je investiciono-tehničko rešenje sistema za navodnjavanje površine 500ha.Obrađen je period od 10 god.Predviđeno je navodnjavanje kišenjem.

Na osnovu meteoroloških podataka izvršen je proračun referentne evapotranspiracije (radiacione i aerodinamičke komponente).

Na osnovu podataka o vrstama kultura, njihovom procentualnom učešću, dobijena je potencijalna evapotranspiracija.Efektivne padavine su proračunate preko obrasca SCS-a.

Na osnovu maksimalne prosečne ETp=139.45 mm/mes, koja se javlja u julu mesecu, i zahtevane norme zalivanja od 40 mm dobijen je hidromodul sistema qs=5.3 mm/dan.Usvojeni bruto hidromodul sistema qs=6.24 mm/dan, dobijen je korišćenjem koeficijenta korisnog dejstva η=0.85.

U okviru vodoprivredne analize izračunat je deficit za različite vrednosti površine navodnjavanja (250,500,750,1000) ha i različite vrednosti zapremine akumulacije (0.5;1.0;1.5)106 m3,a hidromodule 4 i 6 mm/dan.Priložen je i dijagram obezbeđenosti sistema.Postavljeni uslovi pri dimenzionisanju sistema:

1. da je zadovoljena potrošnja u merodavnom periodu

2. da je intenzitet upijanja zemljišta manji od intenziteta kišenja prskača

3. uniformnost kišenja

Radi zadovoljenja uniformnosti kišenja, uvodi se kriterijum za dimenzionisanje prskača

q1/qs=√h1/hs

gde su	q1 - 	protok na prvom prskaču

qs - 	protok na poslednjem prskaču

h1 - 	pritisak na prvom prskaču

hs - 	pritisak na poslednjem prskaču

Usvojen je tip prskaca 27 AP Rain Bird .Radni pritisak prskača iznosi 3 bara, a proticaj po prskaču q=0.41 l/s. Rastojanje izmedu kišnih linija je l=18.38m. Kišna krila su dimenzionisana na Dk=50 mm. Dimenzionisanje kišnog krila je izvršeno na osnovu uslova

ΔE≤0.2pr/ρg

pr/ρg – pritisak na poslednjem prskaču

Usvojeno je 9 prskača na kišnom krilu sa prečnikom Dk=50 mm i 19 prskača za Dk=75mm. Za ovako usvojene vrednosti dobijene su maksimalne dimenzije parcela od 135x270 i 285x180.

Kišenje se vrši u turnusima od 6 dana, intenzitet kišenja iznosi 6.56 mm/h. Za usvojeno radno vreme od 20 h,potrebno je izvršiti 3 premeštanja kišnih krila u toku dana.

U okviru stacionarne mreže predviđeno je ukupno 177 hidranta, čiji je raspored dat na situaciji.

Dimenzionisanje mreže je izvršeno sa 3 različite brzine (1.2; 1.6; 2.0 m/s). Pri dimenzionisanju je korišćen hidraulički proračun unapred, u okviru koga su dimenzionisani prečnici cevi, i unazad gde je na osnovu razlika piezometarskih kota u nadzemnom i podzemnom delu mreže određena potrebna visina dizanja pumpe. Pri hidrauličkom proračunu stacionarnog dela mreže pretpostavljeno je gravitaciono snadbevanje vodom.

Ekonomski najpovoljnije rešenje,na osnovu predmera i predračuna radova, dobija se za brzinu V=1.6 m/s sa cenom 210 909.7 €/god.

Za ovo rešenje izvršeno je dimenzionisanje crpne stanice. Izabrane su  4 paralelno vezane  pumpe marke „Jastrebac“PCVP 251 . Visina dizanja pumpi Hp=157.02 m, kapacitet crpne stanice Q=715.86 l/s.

U okviru rada priloženi su  crteži osnove i preseka crpne stanice.