Granične vrednosti elemenata situacionog plana, podužnog i poprečnog profila i preglednosti

Vr=80 kmh

Kategorija puta:   prva

Kategorija terena:   brdovit

Situacioni plan

- Najveća dužina pravca   Lmax=1600 m

- Minimalni radijus horizontalne krivine   Rmin=250 m

- Minimalna dužina prelazne krivine   Lmin=70 m

Podužni profil

- Maksimalni podužni nagib nivelete   in,max=6 %

- Minimalni podužni nagib nivelete   i n,min=0,8 %

- Minimalni nagib rampe vitoperenja   irv,min=0,2 %

- Minimalni radijus konveksne vertikalne krivine   Rv,minkonv=4000 m

- Minimalni radijus konkavne vertikalne krivine   Rv,minkonk=3000 m

Poprečni profil

- Širina vozne trake   tv=3,25 m

- Širina ivične trake   ti=0,30 m

- Minimalni poprečni nagib kolovoza   ip,min=2,5 %

- Maksimalni poprečni nagib kolovoza u krivini   ipk,min=7 %

Preglednost

- Minimalna dužina zaustavne preglednosti   Pz,min=120 m

- Potrebna širina zone preglednosti   bp,min=          m

Primenjeni elementi u trasiranju mogu biti jednaki graničnim ili povoljnijim od njih.