TEHNIČKI IZVEŠTAJ

-Predmet i vrsta projekta:

Predmet projekta je trasa puta od tačke A do tačke B. Projektovanju se pristupa na osnovu geodetske podloge terena ( sa utvrđenim koordinatama tačaka A, T1, T2, T3, B) trasa puta prolazi kroz brdovit predeo i potrebno je isprojektovati put prvog razreda.

-Normalni i poprečni profil:

Na osnovu terena i razreda puta, iz tablice je usvojena računska brzina Vr=80km/h, a zatim na osnovu računske brzine, takođe iz tablice usvojeni su tv=3,25 m (širina vozne trake),

ti=0,30 m (širina ivične trake),

minIp=2.5%,

maxIpk=7%

-Situacioni plan trase puta:

Na osnovu usvojene računske przine usvaja se granična vrednost radijusa horizontalne krivine minR=R1=250m; R2=300m; R3=500m. Zatim se iz uslova dužine prelaznice dobija L1=90m; L2l=190m; L2d=270m; L3=300m. U situacionom planu se prelazane krivine nanose  zbog prelaska na kružnu krivinu.

-Podužni profil:

Na osnovu zadatog parametra γmax=2.87m odrađen je radijus konveksne krivine Rvkonv=12000m; i konkavne Rvkonk=8000m, a za podužne nagibe usvojeno je i=2%, i=2.5%, i=1.5%

-Kolovozna konstrukcija

- tip fleksibilna

- ojačana posteljica (refundirani pesak 50cm)

- donja podloga ( šljunčana podloga 25-45cm )

- gornja podloga ( homogena struktura – ravnomerno penosi opterećenje )

- bis – bitulizirani noseći sloj ( mineralni materijal+bitumen )

- kolovozni zastor ( iz dva sloja )

* biro šljunak

* asfalt beton (3cm )