- Рачунарска аквизиција података

- Примењује се приликом испитивања:

- конструкција и материјала

- мерења временских параметара (температура, притисак, влажност)

- мерења у разним производним системима у сврху контроле и управљања

- У грађевинарству рачунарска аквизиција података примењује се приликом:

- мерења општих и локалних дефомација (померања, обртања, дилетација)

- убрзања брзине, убрзања у нивоу тла

- брзина ветра и правца ветра

- Шема система за мерење

Физичка                 сензор         претварач                 кондиционер              компјутерска аквизиција

појава 					                       сигнала  		                 система

- Сензор – региструје физичку појаву која се мери

- Претварач - конвертује мерену величину у неку лакше мерљиву величину, у неке електричне сигнале

- Кондиционер сигнала – врши појачања, филтрирање, интеграли, диференцира, конвертује фреквенције у напон

Аквизиција података – може се схватити као поступак прихватања аналогног сигнала и његово претварање у дигитални облик како би се могао обрађивати рачунаром.

- Аналогне величине – континуалне величине (померање, убрзавање тачке конструкције динамичких ефеката) и представљају конинуалну промену одговарајуће величине кроз време. Ове величине прихватају се сензорима и претварачима претварају у електрични сигнал.

- Дигиталне величине – дискретне величине и представљене су различитим независним вредностима. Ове величине представљају се дигиталним јединицама – bit-има. Bitovi се израчунавају са два могућа стања.

- A/D interfeis – конвертује аналогне електричне величине података у дигиталне које се могу обрађивати и меморисати рачунаром.

Компоненте A/D interfeisа:

- мултиплексери

- појачивачи

- кола за узоркање и чекање

- A/D конвертор (конвертује напон у дигиталну величину)

Особине система:

- тачност: снимање свих вредности

- резолуција: најмања промена улазног сигнала у временуод великог броја могућности бира се одговарајућа за појаву

- репродуктивност: излаз из система треба даа буде такав да се може поновити

-сензитивност: осетљивост система на најмање промене и осцилације око нуле

Редослед активности:

1. стартовање система

2. сетовање канала аквизиционог система

3. сетовање инструмената

4. сетовање аквизиционог система

5. приказ појаве на рачунару

6. снимање података

7. уношење снимљених података

Поступци при аквизицији података:

- инсталација система

- калибрација система

- пробна мерења (врло важно – тестира се систем са реалним улазима)

______________Напомена:

Ја сам довде написао и добио сам 22 од 25 поена. Не вереујем да ћеш имати времена да пишеш нешто још дуже. А и ко зна шта још треба за тих 3 поена

2.  Мониторин грађевинских конструкција (CSHM)

Деф: Метод за процену стања грађевинских конструкција коришћењем комбинација савремене опреме за мониторинг уз примену процене стања базиране на статистици и вероватноћи.

Она је дефинисана као метод in-situ праћења и одређивања перформанси грађевинских конструкција.

CSHM је користан за процену стања старих конструкција као и процену перформанси конструкција изграђених од нових материјала и конструкција које су ојачане модерним системима ојачања.

Примене мониторинга:

- Високе зграде, велики мостови, бране

- конструкције у сеизмички активном зонама

- конструкције осетљиве на дејство ветра

- анализа стања и верификација конструкција од нових материјала

- инспекција, процена и мониторинг на пројектима ојачања, у циљу провере промене крутости након што је мост ојачан

- детекција оштећења конструкција

- Временске стратегије при мониторингу

Деф: Описују фреквентност и време мерења

Временске стратегије:

а) краткотрајне

б) дуготрајне

в) периодичне (континуалне или тригероване)

а) краткотрајни мониторинг – користи се ако је потребно испитати стање конструкција у конкретном тренутку времена

Ово је мера када је инспекција показала неки недостатак или оштећење конструкције и безбедност је доводена у питање.

Примена: приликом процене промене

- промена саобраћајног оптерећења

- промена конструктивног система

- појачање конструкције

б) дуготрајни мониторинг

Деф: Континуални мониторинг конструкције ако се спроводи током година до деценија, може се сматрати дуготрајним.

Овај мониторинг треба разматрати ако су промене у оптерећењима споре (нпр. благе температурне промене), или ако оптерећења нису предвидива (поплаве и земљотреси).

Као додатак ако су конструкције захваћене спорим деградационим процесима, а методе за превенцију истих су ограничене (мониторинг дрвених конструкција и споменика где се естетика не сме променити – недеструктивна испитивања).

Промена периодичног дуготрајног мониторинга за процену система за ојачање и промена у постојећим прслинама постојећих конструкција.

в) Периодични мониторинг

континуални                   		    		             Користи се за значајне промене

дуготрајни  мон.     						     услед стохастилких догађаја

Фреквентни							прикупљање података у регуларним

Периодични							временским интервалима; за стат. опт.

Тригеровани							интервал узорковања зависи од дин.

Периодични							природе изучаваног феномена и од опт.

- Стратегија стања

Деф: Стратегије стања значе кои тип феномена се осматра

локални мониторинг

глобални мониторинтг

детекција оштећења

- Локални мониторинг  (осматрање локалних феномена, деформација и прслина) – може се дефинисати као недеструктивна процена

Примена: приликом процене стања CFRP ојачног моста и контролу брзине пропагације смичућих прслина; у лабораторијама за контролу одређених параметара (контрола стања у правој величини модела композитних греда друмског моста)

- Глобални мониторинг – примењује се за конструкцијске феномене деформације и вибрације

Мониторинг модалних параметара (фреквенције, пригушење) – метод за добијање глобалног понашања конструкције

- Детекција оштећења – указује обично на модалну анализу

Модални параметри (фреквенција, модални облици и пригушења) се базирају на физичким карактеристикама целе констр. – маса, крутост и пригушење

Детекција оштећења је дефинисана у 3 нивоа:

ниво-1:  утврћивање да ли је оштећење присутно у конструкцији

ниво-2:  одрећивање геометријскелокације оштећења

ниво-3:  квантификација озбиљности оштећења

Понекад и ниво-4: предикција преосталог века употребљивости констр.

- Стратегије оптерећења – питање како се мерења спроводе у току времена

а) статички мониторинг

б) динамички мониторинг

а) статички мониторинг

Примена: код феномена као што су: обртање, слегање, ширење прслина, корозија, и феномени изазвани температуром, вланошћу, ветром, .... Најчешће је довољно мерити екстремне вредности ових феномена

Пример: пробно опт мостова(прецизно дефинисано опт се аплицира како би се одредили у највећем броју деформациони феномени)

б) динамички мониторинг

Спроводи се када је много већа брзина узорковања, са циљем да се добије конструкцијско понашање услед динамичких ефеката.

Пример: конструкције са покретним опт. или у конструкцијским испитивањима за одређивање модалних карактеристика.

Методе процене

-Процена према вероватноћи

У потпуним CSHM применама препоручљиво је користити приступ базиран на вероватноћи, при чему треба употребљавати класификацију базирану на поузданости

-МКЕ модели

Могу бити креирани да опонашају резултате из мониторинга.

Користећи континуални или периодични дуготрајни мониторинг осматране промене могу бити интерпретиране моделом и могу се предвидети карактеристике

-Пробабилистичке процене

Када је потребно унапредити перформансе конструкције повољније је (економски) прецизнијом анализом утврдити да ли је безбедност довољна. Употребљава се у вечини техничке регулативе.   R>S      R – отпорност констр; S - ефекат оптерећења

-CHM стратегије и системи сензора

Систем сензора мора бити изабран за конструкцијски феномен који се осматра. Квалитет резултата из CSHM операција зависи од примењеног сензора и система сензора.

На избор сенора утичу: брзина узорковања, резолуција улаза и излазни сигнал, температурни ефекти, ...